4 分布式知识管理引擎设计

4.1 多模态数据统一管理

4.1.1 目标与需求分析

本课题负责项目中的数据层建设，目标是为具身智能协同知识推理系统提供多模态数据的统一存储、索引与查询能力。该部分重点管理相对底层但规模较大的感知数据、上下文数据和知识关联数据，并为上层任务规划、知识检索和推理模块提供稳定的数据访问接口。根据项目技术指标，本阶段主要面向向量、图和时序数据的统一管理，在百万规模图数据条件下支撑跨模态复杂查询，并将单节点平均查询响应时间控制在 200 ms 以内。

具身智能场景下的数据并不是单一的文本或图结构，而是典型的多模态混合数据。首先是静态 RAG 类知识，包括操作文档、设备手册、任务说明、世界知识和目标图片等，适合通过向量数据库、知识图谱或二者结合的方式支持检索增强。其次是动态多模态知识图谱，用于存储推理过程中不断更新的任务状态、实体关系、动作约束和环境关系，例如“机器人当前正在执行的任务”“目标物体与场景中其他物体的位置或功能关系”等。再次是实时流式时序数据，包括动作行为、周期采集的图片、传感器状态和轨迹片段等，这类数据规模大、更新快，无需删除，通常不进入语义知识库。

因此，本课题需要解决的核心问题是：如何将多模态数据如文本、图片、音频等形式，用向量、图结构和时序记录组织到同一套逻辑数据模型中，并支持多种混合查询。当前将复杂查询划分为四类，如表4-1所示。

表4-1  跨模态复杂查询需求定义

| 查询类型 | 输入条件 | 典型查询目标 | 执行重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向量-图查询 | 文本或图像、实体关系约束 | 查找与输入语义相似且满足图拓扑关系的实体、图片或文本 | 先语义召回，再图过滤 |
| 图-时序查询 | 实体、关系、时间窗口 | 查询某一时间段内与指定实体相关的状态、文件或子图 | 先图定位，再时间筛选 |
| 向量-时序查询 | 文本或图像、时间范围 | 查找指定时间范围内相似的图片、文本或观测记录 | 时间过滤与向量检索协同执行 |
| 三模态联合查询 | 向量、图路径、时间窗口 | 查询过去 T 时间内与输入相似且存在指定路径关系的对象 | 根据条件选择性动态生成计划 |

4.1.2 跨模态统一管理流程

在总体流程上，当前方案不是简单地把所有数据放入同一种数据库，而是采用“多模态对象接入-语义向量化-图锚定-时间切片-统一查询路由”的分层流程。文本、图片和传感器记录首先被解析为统一的多模态对象；随后，文本和图片通过 embedding 模型映射到语义向量空间；与任务、场景、物体和推理相关的对象再挂接到图结构中，形成可遍历的语义关系；实时数据则按照时间窗口形成短期上下文片段，供查询计划按需调用。

该流程的关键在于引入统一的对象锚点。每个文本片段、图片、任务状态或观测记录都保留一个逻辑对象标识，并通过该标识连接向量记录、图节点和时间戳。这样做可以避免多模态数据在不同数据库中相互割裂：向量库负责“相似对象在哪里”，图数据库负责“对象之间是什么关系”，时间字段负责“对象在什么时候有效”。在报告后续实现中，该对象锚点由 Milvus 中的向量记录和 Neo4j 中的节点属性共同维护。

4.1.3 系统设计与数据库选型

系统数据组织采用三层设计。第一层是静态知识层，主要存储文档、手册、世界知识和目标图片等长期可复用数据。其中，文本和图像先经过 Qwen3-VL-Embedding 模型向量化，隐射到统一向量空间，再写入向量库；文档章节、图片对象及其对应实体关系写入图数据库，用于支持静态 RAG 和知识定位。第二层是动态知识图谱层，主要存储任务规划、物体关系、动作状态和环境结构等推理相关知识，使用属性图表达节点、关系和属性，并为上流知识协同应用层提供接口。第三层是流式时序上下文层，主要管理实时采集的图片、传感器状态、动作序列和轨迹片段。

当前原型选用 开源Milvus 作为向量数据库，开源Neo4j 作为图数据库。Milvus 用于保存文本和图片 embedding，并执行 ANN Top-K 检索；Neo4j 用于保存实体、关系、图片节点、文本节点和拓扑关系，并通过 Cypher 查询返回节点属性、文件路径和邻域子图。二者通过对象 ID 连接，形成“向量召回候选对象-图数据库补全关系和上下文”的基本链路。向量索引采用 HNSW，可根据需求实时调整 topk=10、100，ef=128、1024 等参数组合。多模态 embedding 模型采用 Qwen3-VL-Embedding-8B 和 Qwen3-VL-Embedding-2B，其中 8B 模型输出 4096 维向量，适合精度优先的文本/图像统一检索；2B 模型输出 2048 维向量，适合吞吐优先或轻量化部署场景。

4.1.4 查询计划优化设计

跨模态查询的难点在于向量相似、图拓扑和时间窗口三类约束的代价差异较大。如果所有查询都固定为“向量检索-图查询-时间过滤”，在图约束很强或时间范围很窄时会产生大量无效候选；如果固定为“图查询-向量检索”，在图结构较大而语义条件很强时又会扩大遍历开销。因此，查询计划需要根据请求特征动态生成。

对于重图查询，即查询中包含明确实体、关系类型或较短路径约束时，优先在 Neo4j 中筛选候选实体集合，再将候选 ID 下推给 Milvus 做向量检索或相似度重排。对于重图像或重文本查询，即输入主要是图片、文本描述且图约束较弱时，优先由 Milvus 根据 HNSW 索引执行 Top-K 召回，再在 Neo4j 中查询节点属性和拓扑邻域。对于重时间查询，即时间窗口较窄或事件有效期约束较强时，优先执行时间裁剪，以减少进入向量检索和图遍历的候选规模。对于单点低延迟查询，优先使用较小 topk、较低 ef 和短路径遍历；对于并发查询，则优先采用批处理、连接池、候选集缓存和计划缓存，降低系统调度与跨库通信开销。

在此基础上，进一步引入“粗召回-精过滤-轻重排”的查询流程：先用低成本条件快速得到候选集合，再用图拓扑和时间窗口剔除无效对象，最后按向量相似度、关系距离和时间新鲜度进行综合排序。该流程能够体现多模态数据的互补性，也能为后续百万级规模测试提供优化空间。

4.1.5 已完成实现与实验结果

本阶段已完成任务边界梳理、数据集调研、数据库原型搭建和初步性能测试。数据集方面，调研了 MMKG、ManipMob-MMKG、3DSSG 等多模态知识图谱，其中 ManipMob-MMKG 与具身家居场景最接近，包含 11750 个节点、178620 条边和 34896 张图片。系统实现方面，已完成 Milvus 向量检索与 Neo4j 节点/拓扑查询的串联流程，支持文本到图片、图片到文本/节点、时间到文件、文本/图片到图拓扑、文本/图片加时间到图拓扑等多种检索路径。阶段性实验结果如表4-2所示。

表4-2  阶段性实验结果

| 实验对象 | 测试内容 | 主要结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIST-1M | Milvus 纯向量检索 | topk=10、ef=128、单线程低延迟配置下平均延迟约 4.49 ms | 向量召回本身能够满足低延迟要求 |
| GIST-1M + Neo4j | Milvus 向量检索后按 ID 查询 Neo4j 节点 | 单线程 QPS 约 77.61；批并发配置最高约 269.47 QPS | 跨库串联可行，但需降低通信和查询调度开销 |
| ManipMob-MMKG 单点测试 | 文本/图片/时间与图拓扑联合查询 | 多数联合查询平均延迟约 64-70 ms；time_files 查询约 3.41 ms | 当前规模下可满足 200 ms 平均延迟目标 |
| ManipMob-MMKG 并发测试 | 不同模式下最佳 QPS 测试 | image_time_topology QPS 约 634，avg 167.96 ms；text_topology avg 201.31 ms，p95 283.56 ms | 高并发和拓扑查询场景仍需查询计划优化 |

总体来看，当前原型已证明“Milvus 向量库 + Neo4j 图数据库 + 时间戳过滤”的组合路线可以支撑多模态数据统一管理的基本需求，并在中等规模具身多模态知识图谱上达到较好的单点查询延迟。下一阶段工作将重点推进三方面内容：一是扩展更大规模的图数据及对应向量、时序数据，验证百万级条件下的查询表现；二是整理现有实验代码，形成统一写入接口和 Cypher-like 查询接口；三是实现自适应查询路由和计划缓存，并对 NebulaGraph、Faiss 及 PostgreSQL 插件化方案进行对比测试，以确定最终系统架构。